中韩文化客厅LED显示屏采购安装项目

招标文件

招 标 人： 盐城智尚特色小镇投资发展有限公司 (公章)

法定代表人(或代理人) ：                     (签章)

招标代理机构： 大洲设计咨询集团有限公司 (公章)

法定代表人(或代理人) ：                   (签章)

2021年11月

目    录

第一部分       投标须知前附表及投标须知

第二部分       通用条款

第三部分       专用条款及合同主要条款

第四部分       具体技术标准

第五部分       评标办法及评标规则

附    件       投标文件格式

第一部分  投 标 须 知

（前 附 表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中韩文化客厅LED显示屏采购安装项目 |
| 2 | 采购单位 | 盐城智尚特色小镇投资发展有限公司 |
| 3 | 代理单位 | 大洲设计咨询集团有限公司 |
| 4 | 供货地点 | 盐城经济技术开发区中韩文化客厅内 |
| 5 | 项目规模 | 本项目造价约54万元 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 质量标准 | 合格，质保期2年。 |
| 8 | 供货期 | 10日历天内完成供货、安装、调试并通过招标人验收。 |
| 9 | 招标内容 | 中韩文化客厅LED显示屏采购、供应、运输、组装、售前、售后及相关伴随服务等。LED显示屏约16.59平方米，具体技术参数以招标文件和报价清单为准，详见招标文件中的清单，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。 |
| 10 | 资金来源 | 国有资金，100% 。 |
| 11 | 投标申请人应当具备的主要资格条件及要求 | 1.投标申请人必须是在中国境内注册，具有独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商投标时需提供生产厂家对本项目的授权书或承诺中标结果公示期满前提供生产厂家对本项目的授权书，否则招标人有权取消其中标资格）。 2.业绩要求：无。 3.财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 4.信誉要求： 4.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。 4.2投标人没有被江苏世纪新城投资控股集团有限公司暂停参加本司招投标活动且在处罚期内。 5.投标申请人须保证项目负责人、授权委托人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2020年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2020年1-6月养老保险均在本单位缴纳），投标时无需提供缴费记录证明，中标候选人公示前、异议（投诉）提出相关单位需提供缴费记录给招标人核验。 6.本次招标不接受联合体投标。 7.符合相关法律、法规规定的其他要求。 |
| 12 | 资格审查方式 | 采用资格后审的方法确定合格的潜在投标人。 |

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金金额为人民币 壹万 元整。 投标保证金的交纳与退回须满足招标文件要求。 |
| 15 | 招标文件发售 | 2021年 11 月 15 日起。 |
| 16 | 投标疑问送达时间及地点 | 2021年 11 月 19 日12:00时前送至大洲设计咨询集团有限公司。 |
| 17 | 答疑文件领取时间及地点 | 时间：2021年 11 月 19 日 18:00 时前。 地点：“江苏世纪新城投资控股集团有限公司网站”发布或发送至各投标人投标报名时预留的邮箱中，请各投标人自行及时查询，否则责任自负。 |
| 18 | 投标报价方式 | 采用“全费用综合单价”报价。 |
| 19 | 计价方法 | 采用“工程量清单计价”法 |
| 20 | 投标人的 替代方案 | 不允许投标人提交替代方案。 |
| 21 | 投标文件的 份数 | 正本1份,副本3份。 |
| 22 | 投标文件提交地点截止时间 | 提交地点: 盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。 截止时间:2021年 11月 20 日10时00分。 |
| 23 | 开 标 | 开始时间: 2021年 11 月 20 日10时00分； 地 点：盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。 |
| 24 | 时 间 | 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准。 |
| 25 | 评标方法 | 合理低价法（详见第五部分）。 |
| 26 | 招标人联系人 | 陈志远18795477706 |
| 27 | 代理机构联系人 | 杨东斌 15366518998 |

一、投 标 须 知

1、工程综合说明：

1.1项目名称：中韩文化客厅LED显示屏采购安装项目。

1.2采购单位：盐城智尚特色小镇投资发展有限公司。

1.3代理机构：大洲设计咨询集团有限公司。

1.4供货地点：盐城经济技术开发区中韩文化客厅内。

1.5项目规模：本采购项目最高限价为：  53.6  万元。

1.6承包方式：包工包料。

1.7质量标准：合格。

1.8供货期：10日历天内完成供货、安装、调试并通过招标人验收

1.9招标范围：中韩文化客厅LED显示屏采购、供应、运输、组装、售前、售后及相关伴随服务等。LED显示屏约16.59平方米，具体技术参数以招标文件和报价清单为准，详见招标文件中的清单，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

1.10招标文件：本采购项目招标文件由投标须知前附表及投标须知、通用条款、专用条款及合同主要条款、评标办法及评标规则、投标文件格式、工程量清单以及按通用条款 3.3、4.1 发出的答疑文件或补充通知等组成。

2、资金来源：

2.1本采购项目资金来源：自筹。

3、投标人资格要求:

3.1投标申请人必须是在中国境内注册，具有独立法人资格的生产厂家或代理商（代理商投标时需提供生产厂家对本项目的授权书或承诺中标结果公示期满前提供生产厂家对本项目的授权书，否则招标人有权取消其中标资格）。

3.2业绩要求：无。

3.3财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3.4信誉要求：

3.4.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.4.2投标人没有被江苏世纪新城投资控股集团有限公司暂停参加本司招投标活动且在处罚期内。

3.5投标申请人须保证项目负责人、授权委托人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2020年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2020年1-6月养老保险均在本单位缴纳），投标时无需提供缴费记录证明，中标候选人公示前、异议（投诉）提出相关单位需提供缴费记录给招标人核验。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7符合相关法律、法规规定的其他要求。

4、资格审查方式

4.1本项目采用资格后审的办法确定合格的潜在投标人。

4.2潜在投标人获取招标文件后放弃投标的，应在开标前向招标人提出书面申请，说明其放弃理由；其理由没有得到招标人认可或未提出书面申请而放弃投标的，除不可抗力情况外，招标人将不再邀请该投标人参与招标人其它项目的投标，已经递交投标保证金的，暂缓退还其投标保证金。

5、投标有效期

5.1本采购项目投标有效期为90(日历天)。

6、投标保证金

6.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2本项目投标保证金为人民币 壹万 元整（￥ 10000.00 元），投标保证金的交纳形式为投标人开具的有效银行本票或银行汇票。不接受电汇、转账、现金、现金交款单、支票或其他形式的保证金。

盐城智尚特色小镇投资发展有限公司投标保证金专户帐户

开户名：盐城智尚特色小镇投资发展有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司盐城分行

银行账号：16050000000831475

注：投标保证金须在提交投标文件时直接交给招标人。投标人如未按文件约定提供有效银行本票或银行汇票，直接将保证金汇入招标人账户，其投标文件将被拒收。

6.3未中标人的投标保证金现场退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳，并签订合同后方可退还（无息）。

6.4如中标人中标后放弃中标资格，其投标保证金予以扣除，且该投标人不得参加江苏世纪新城集团及相关公司的任何项目投标。

6.5发生下列情况之一，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

6.5.1投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。

6.5.2投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。

6.5.3投标人相互围标、串标的。

6.5.4投标人中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。
    6.5.5投标人中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。

7、履约保证金
    中标人签订合同前向招标人缴纳中标价10%的履约保证金，履约保证金以转帐或电汇或网汇形式汇转至招标人指定帐户并存于招标人处，待项目结束并通过验收合格后且无违约情况方可退还（无息）。

8、招标文件发售

8.1招标文件开始发售时间：2021年11月 15 日起。

8.2招标文件发售地点：大洲设计咨询集团有限公司（盐城市青年路51号钱江财富广场东区B座9楼904室，联系人：杨东斌，联系号码：15366518998）。

9、招标文件的澄清

9.1疑问送达时间：2021年 11月  19  日12：00时前。

9.2疑问送达地点：大洲设计咨询集团有限公司。

9.3答疑文件领取时间：2021年 11月  19  日18:00时前。

9.4领取答疑文件地点：“江苏世纪新城投资控股集团有限公司网站”发布或发送至各投标人投标报名时预留的邮箱中，请各投标人自行及时查询，否则责任自负。

10、投标报价方式

10.1本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》）。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间前以书面形式向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单的内容进行调整。对施工中发生的措施费及可预见、不可预见费用等所有费用由施工单位在投标报价是综合考虑，结算时全费用综合单价不调整。工程结算时，除按合同约定的方法进行调整外，其它一次性包死。

10.2投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

如投标总价与依据单价计算结果不一致时，以各投标单价乘以工程量修正后的总价与原总价较低的为准，小数点有明显错误的除外；当大小写金额不一致时，以大写金额为准。如现场未查出单价汇总与合价不一致，结算时以不利于中标人的方式相应调整单价。

10.3投标人应自行到招标指定地点进行踏勘，并主动向招标人了解项目情况，索取投标所需要的资料，了解项目需求情况及相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；任何因忽视或误解而导致的费用索赔或供货期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。

10.4根据国家相关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后的各种手续，结算开票等）均由投标人自行调查并办理，并承担一切费用。

10.5各投标人报价时必须充分考虑质保期间（本项目的质保期为2年, 质保期内包含维保服务）服务费用的因素，结算时中标综合单价不作调整。

10.6本采购项目必须确保安全，投标人自行承担供货过程中的任何状况下的安全责任。

10.7供货数量按实际供货验收合格的数量为准。

招标人保留增加或减少工作量的权利，合同价相应调整，但投标的综合单价不变。

特别说明：投标人自行承担项目采购过程中的安全问题、任何状况一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由投标人自理。

11、投标报价的计价方法

11.1本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》）。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间前以书面形式向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单内容进行调整。对施工中发生的措施费及可预见、不可预见费用等所有费用由施工单位在投标报价是综合考虑，结算时全费用综合单价不调整。工程结算时，除按合同约定的方法进行调整外，其它一次性包死。

11.2投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

12、招标控制价的编制：

招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。

13、评标办法和评标规则

13.1本采购项目评标办法为：合理低价法，具体评标办法和评标规则详见本文件第五部分。

14、定标办法

14.1本采购项目由招标人依照国家有关法律、法规定标。具体评标办法和评标规则详见本文件第五部分。

15、投标文件份数

15.1投标文件为正本1份，副本3份。

16、投标文件递交

16.1截止时间：2021年 11月 20 日 10  时 00 分。

16.2地点：盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。

17、开标

17.1时间：2021年 11 月 20 日 10 时 00 分。

17.2地点：盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室。

第二部分  通用条款

1、项目概况

1.1项目概况：见投标须知和前附表。

2、投标费用

2.1投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、招标文件的澄清

3.1 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请在领取招标文件一日内向大洲设计咨询集团有限公司索取，否则责任自负。

3.2 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后，在招标文件前附表规定时间前送至或传真给大洲设计咨询集团有限公司，如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

3.3 招标人将书面答疑文件在招标文件前附表规定时间前发放给各投标人，未收到答疑文件的投标人，请在一日内向招标人或大洲设计咨询集团有限公司书面查询，逾期责任自负。

3.4 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

4、招标文件的修改

4.1投标截止时间前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

4.2答疑文件或补充通知以书面形式发给各投标人及其他有关部门。

4.3为使投标人在编制投标文件时将答疑文件或补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在答疑文件或补充通知中明确）。

4.4招标文件及招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份书面文件表述为准。

5、投标报价

5.1投标报价应是投标人在承诺的质量目标和供货期内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容及质保期内的维护费及其他各种费用。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的所需的全部费用的价格体现。

5.2 除另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

5.3 根据国家相关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后的各种手续，结算开票等）均由投标人自行调查并办理，并承担一切费用。

5.4各投标人报价时必须充分考虑质保期间服务费用的因素，结算时中标综合单价不作调整。

5.5 招标人在招标文件中对材料推荐品牌或型号的，投标人投标时可不具体选择哪一个品牌投标，也无须提供投标品牌一览表，但供货时必须是招标人推荐品牌或型号中的一种。投标人一旦参加投标，视为接受招标人推荐的品牌和型号。如投标人选用其它品牌投标的，其必须优于或相当于招标人推荐的品牌或型号，同时必须在投标人提出问题的截止时间前以答疑的形式提出，经招标人认可且在答疑澄清截止时间前以答疑的形式发出后方可。中标后，中标人不得以其中一个品牌或几个品牌已不生产为由或其它任何理由要求招标人更换品牌，如发生类似情况，招标人有权取消其中标资格。

注：因新冠肺炎疫情防控造成的承包人损失以及施工现场疫情防控的费用支出和人工、材料设备、机械价格的波动等费用增加均由承包人承担，结算时不再增加相关费用。

6、投标报价的报价方式

6.1本工程投标报价采用“全费用综合单价” 报价。

7、投标报价的计价方法

7.1本工程投标报价采用“工程量清单计价”法（工程量计算规则依据《建设工程工程量清单计价规范》）。投标人应根据招标人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写综合单价、合价。投标人对招标人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在收到招标文件后按投标须知中规定的疑问送达时间前以书面形式向招标人提出。各投标人不得对招标人答疑后的工程量清单内容进行调整。对施工中发生的措施费及可预见、不可预见费用等所有费用由施工单位在投标报价是综合考虑，结算时全费用综合单价不调整。工程结算时，除按合同约定的方法进行调整外，其它一次性包死。

8、投标文件的编制

8.1投标文件应包括的内容如下（但不限于）：

8.1.1投标承诺书；

8.1.2清单报价表；

8.1.3加盖投标人公章的营业执照(副本)复印件；

8.1.4如代理商投标，须提供加盖厂家公章的授权书原件或厂商授权承诺函（代理商如中标后提供生产厂商授权书，须提供本承诺，承诺函格式见附件）；

8.1.5法定代表人身份证明书；

8.1.6授权委托书；

8.1.7开发区建设工程结算审核责任书；

8.1.8潜在投标人认为或招标文件需要提供的其他资料。

投标截止时间前投标人须将上列资料须装订成册成投标文件（一式四份，其中，正本一份，副本三份，原件材料直接装入封袋）并密封后送至约定地点。招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。

9、投标有效期

9.1投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

9.2在原定投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其诚信保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

10、投标保证金

10.1投标人须按投标须知第6条的要求交纳投标保证金。未按规定时间、要求交纳的投标保证金一律拒收。

11、现场踏勘

11.1投标人应按投标须知规定的时间和要求自行进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

12、投标文件的密封与标志。

12.1投标人应将投标文件的正、副本封面均须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封，并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称。

12.2所有投标文件装入封袋后必须在封口处密封并加盖单位公章。

12.3投标文件应标明正、副本，正、副本不一致时，以正本为准。

13、投标截止时间

13.1、投标人必须在前附表中规定的投标文件递交时间之内、规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的公证机关公证人员封存，逾期送达的投标文件不予接受。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

15、开标、评标、定标

15.1开标

开标按招标文件规定的地点公开进行，开标时间为投标截止时间；开标由招标人或委托招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。投标人可派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份；投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果；开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；若投标文件未密封，或未提交投标保证金，招标人将宣布该投标文件无效；招标人应对开标过程做好记录，存档备查。

15.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。并根据招标文件约定推荐中标候选人。

15.3招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

15.4在评标过程中，如发现投标人标书雷同等不规范行为，经评标委员会评审可认定为不规范标书或作废标处理。

15.5投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消中标资格。

16、评标办法

16.1本采购项目评标办法为：合理低价法，具体评标方法及评标规则详见本招标文件第五部分。

17、无效标书的规定

17.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

17.2投标文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的；

17.3未按招标文件要求提供投标保证金的；

17.4未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

17.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

17.6投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

17.7项目经理与资格审查时不一致的；

17.8投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

17.9投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

17.10明显不符合技术规范、技术标准的要求；

17.12投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

17.13不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

17.13改变招标文件规定的暂列金额、暂定价格、规费或不可竞争费用的；

17.14投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合投标文件的要求；

17.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

17.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

17.17经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

17.18组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

17.19投标文件未按招标文件要求密封和标志的；

17.20在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的。

17.21投标文件擅自改变招标文件工程量清单数量、计量单位、少项、漏项、多项及其详细要求；

17.22其它法律法规及招标文件规定的废标情形。

23、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

18、投标文件的澄清

18.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

18.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

19、开、评标秩序

19.1在投标文件的审查、澄清、评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致被取消其中标资格。

20、其它

20.1投标人应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如果有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料参与投标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任。并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规，予以处罚、公开曝光 。

20.2投标须知、专用条款、答疑文件以及补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

20.3本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

第三部分  专用条款及合同主要条款

1、招标方式

1.1本采购项目评标办法为：“合理低价法”确定中标候选人。

2、投标报价文件编制的依据及要求

2.1招标人提供的工程量清单。

2.2招标人提供的现场情况。

2.3投标人报价时参照市场价格行情、自身综合实力、供货能力、管理水平等各项因素自主确定不低于企业成本价的投标报价。

2.4投标报价要求：

2.4.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺供货期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本采购项目要求、招标文件及工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金（投标报价时统一按13%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除）、供销部门手续费、包装费、运输费、验货费和各种检测费等并考虑了应承担的风险。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的直接和间接成本、利润、税金（投标报价时统一按13%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除）、风险费、损耗、劳务、以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围以内。

竣工结算时除合同约定可调整的价款外其他均不调整，招标人不再另行增加费用。

如投标总价与依据单价计算结果不一致时，以各投标单价乘以工程量修正后的总价与原总价较低的为准，小数点有明显错误的除外；当大小写金额不一致时，以大写金额为准。如现场未查出单价汇总与合价不一致，结算时以不利于中标人的方式相应调整单价。

2.4.2政府现行税金（投标报价时统一按13%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除）及涉及供货过程中的所有措施费均由投标人在投标报价中自行按规定考虑，不得让利。

2.4.3投标人投标报价采用“全费用综合单价” 报价。

3、供货期

3.1供货期：10日历天内完成供货、安装、调试并通过招标人验收。

3.2实际交付时间与承诺的供货期相比，每拖延一天按1000元/天向招标人支付违约金；违约责任及发生的费用可以直接从应支付的货款中扣除，如延期交货超过15日，招标人有权单方解除合同。

4、质量

4.1本采购项目质量标准为“合格”，质保期 2年。

5、技术要求

5.1详见第四部分。

6、付款方式

6.1全部供货、安装结束并经甲方验收合格后，支付至实际供货价款的80%，同时退还履约保证金；

6.2按相关审计要求审计结束后，1 年内付至审定价款的97%；

6.3质保期（两年）满无质量问题，全部付清。

以上付款均无银行利息。每次付款时，乙方需按规定提供相应的增值税专用发票。

7、合同定价方式与工程结算

结算方式为：结算价=实际工程量×中标综合单价＋招标文件及合同约定可以调整的价格。

7.1本工程采用固定单价合同，合同中综合单价因招标人的分部分项工程量清单漏项或非中标人原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

分部分项工程费结算约定：

7.2 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

7.3 合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价由中标人依据本招标文件中控制价编制的约定提出，经招标人确认后作为结算依据（该综合单价的下浮率按照中标时的下浮率执行）。

中标下浮率          %计算公式如下：

中标价

下浮率＝（1 - ―――――――――――――――――――――――）×100%

预算价

注：上述公式中的预算价是指发包人委托编制的工程预算价（即工程的标底价）

7.4 投标人在投标报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险因素，中标后价格均不作调整。

7.5 在施工过程中，因国家及江苏省、盐城市有关人工工资或税率调整的，竣工结算时，一律不予调整。

7.6  措施项目费包含在投标报价中不得调整。

7.7 其他：以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由招标人、中标人双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑及苏建定（2004）290号文中关于合同与结算的条款等进行协商，并在合同中具体约定。

8、分  包

8.1招标人不允许中标人将项目转包和分包给任何第三方，如发现转包或分包行为，限令改正，否则招标人有权立即终止合同。

9、违约责任

9.1招标人或中标人如违约，应按《中华人民共和国合同法》和本招标文件的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

10、其他

10.1在本合同履行过程中，如中标人发生如下情形之一，招标人将视中标人严重违约，立即解除合同，没收中标人履约金，中标人承担违约责任并承担由此造成的一切损失。

（1）中标人不同意本采购项目合同条件，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

（2）中标人无正当理由，单方面要挟招标人提高合同价款；

（3）中标人无正当理由，单方面要挟招标人给予某种补偿；

（4）中标人无正当理由，怠于履行合同经招标人2次催促后仍未履行的。

10.2 质量保修期从货物交付验收合格之日起计算。在保修期内，中标人怠于履行保修义务的，招标人可以委托第三方对工程进行保修，所需费用由招标人从保修金中提取，不足部分由中标人予以补足，但招标人需将所发生的费用和开支的详细记录提交给中标人。同时，招标人有权扣除违约金500元/次。

11.争议

11.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地的人民法院起诉。

第四部分   技术规格要求

- 一、项目名称

- 中韩文化客厅LED显示屏采购安装项目

- 二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考或相当于品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清户内LED显示屏（含视频控制系统） | 详见本章三.款：P1.5彩显示屏主要技术参数及指标。 | m2 | 16.59 | 艾比森、上海三思、深圳联建 |
| 2 | 专用线材 | 满足大屏与设备之间的连接 | 套 | 1 | 艾比森、上海三思、深圳联建 |
| 3 | 计算机 | CPU-I5 8G内存 128GSSD 独立显卡 1080P显示器 | 台 | 1 | 联想、TCL、惠普 |
| 4 | 显示屏结构及边框装饰 | 定制钢结构框架，不锈钢包边（含现场墙面拆除、成品保护、安装等施工） | m2 | 16.66 | 现场定制 |
| 5 | 强电主电缆 | 铜芯主电缆线，国标YJV5*4mm2（从控制机房放至屏后），含电缆头制作 | m | 100 | 国标 |
| 6 | 网线 | 六类网线（从控制机房放至屏后，至少四根） | m | 100 | 国标 |
| 7 | 专用配电柜 | 工作电压(V):380V 最大负载为:30KW 1 支持设备通电电源指示灯 2 支持设备通断电源指示灯 3 支持空挡、手动切换、网路切换开关 *4 支持分布式阶梯延时上电功能（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 5 支持手动开关控制显示设备 6 支持网络查询显示设备电源状态 7 支持网络一键开关控制设备电源 *8 支持网络定时开关控制设备电源（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 9 配电箱内置PLC控制器 10 配电箱内置定时任务功能 *11 支持设置不少于10组的定时任务（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 12 配电箱支持防雷、防浪涌功能 13 支持烟雾探测功能 14 支持探测到烟雾值过高后报警并进行断电处理 15 支持湿度探测功能 16 支持探测到湿度值过高后报警并进行断电处理 17 支持高低温探测，设置高低温阈值，达到一定温度自动启动空调或风机等设备 18 支持向后台实时传输当前检测数据 | 台 | 1 | 配电箱元器件品牌： 人民、正泰、常开 |

注：招标人在招标文件中对材料推荐品牌或型号的，投标人投标时可不具体选择哪一个品牌投标，也无须提供投标品牌一览表，但供货时必须是招标人推荐品牌或型号中的一种。投标人一旦参加投标，视为接受招标人推荐的品牌和型号。如投标人选用其它品牌投标的，其必须优于或相当于招标人推荐的品牌或型号，同时必须在投标人提出问题的截止时间前以答疑的形式提出，经招标人认可且在答疑澄清截止时间前以答疑的形式发出后方可。中标后，中标人不得以其中一个品牌或几个品牌已不生产为由或其它任何理由要求招标人更换品牌，如发生类似情况，招标人有权取消其中标资格。

- 三、详细技术需求及质量要求

1、P1.5彩显示屏主要技术参数及指标

| 序号 | 技术参数及指标要求（优于或等同于） |
| --- | --- |
| 1 | ★像素间距≤1.54mm，SMD表贴三合一LED黑灯。封装管芯必须采用国星、美卡乐或东山精密或同等品牌。 |
| 2 | ★显示屏宽不小于5.76米，高不小于2.88米，面积不小于16.59平方米，分辨率不低于3708点×1872点，偏差范围不超过3％。 |
| 3 | ▲箱体结构：16:9的压铸铝箱体，模组、电源、接收卡支持前维护；采用自然散热、无风扇、无孔、防尘静音设计；单元箱体重量≤6Kg；箱体厚度不超过65mm；支持1+1电源冗余热备份功能和接收卡冗余热备份功能，任一链路断开货硬件故障都不影响显示。 |
| 4 | ★禁止模组磁吸钢结构或模组托架安装方式；本项目要求单元箱体为所投品牌整机出货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函，箱体带有显示屏制造商logo，并提供带有显示屏制造商logo的模组丝印图片，供货备查； |
| 5 | ▲为适应室内长期观看，显示屏校正后亮度或白平衡亮度≥800nit。（0-100%无级可调）。 |
| 6 | 显示屏亮度均匀性≥98%,色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内，水平（垂直）视角均≥160°，支持低亮高灰，100%亮度时，16bit；20%亮度时，14bit。7．色温3000-12000K 可调，调节步长100K，可自定义色温值 |
| 7 | 色温3000-12000K 可调，调节步长100K，可自定义色温值。 |
| 8 | ★采用高端驱动芯片，刷新率不低于3840Hz；品牌为台湾聚积、集创北方、东芝或等同品牌(需提供驱动芯片厂家的项目授权书和第三方机构刷新率检验报告) |
| 9 | ▲连续工作7*24小时无故障，平均故障修复时间（MTTR）：≤1分钟。 |
| 10 | 显示屏支持模块级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读； |
| 11 | ★电源采用带PFC功能的，功率因数≥0.98，转换效率达到86%及以上，推荐使用金威源、麦格米特、TDK或等同品牌。（需提供电源厂家加盖原厂公章的项目授权书） |
| 12 | 峰值功耗：≤600W/㎡，平均功耗：≤200W/㎡； |
| 13 | ▲具有智能节电技术，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式下功率密 度≤125W/㎡； |
| 14 | ▲显示屏具备防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好；支持对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性。 |
| 15 | ▲为保证良好的观看体验，屏体前后左右方工作噪声声压dBA（距离1米）均≤3.5dB； |
| 16 | 产品盐雾试验符合盐雾10级要求，抗震等级满足8级要求； |
| 17 | ▲产品通过防火测试：满足BS476-7表面燃烧测试1级标准；燃烧烟气毒测试满足R值≤1。 |
| 18 | ▲产品PCB、塑胶件、内部线材防火测试均满足V-0测试要求； |
| 19 | ▲产品防尘性能满足IP6X防护等级要求，防水性能满足IPX5防护等级要求。 |
| 20 | ▲采用低转折节能技术，具有4档可调节恒流拐点电压； |
| 21 | ▲产品通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等均符合广电级标准； |
| 22 | 屏体长时间不用，屏体自动切入除湿模式 |
| 23 | 整机采用模块化配置，插卡式结构，可根据用户需求灵活配置输入输出卡，支持输入输出卡热插拔，性能稳定，可被广泛应用于能源电力、司法监狱、军事指挥、水利水文、气象地震、企业管理、冶金钢铁、银行金融、国防安全、公安交通、展览展示、生产调度、广播电视、教育科研、舞台租赁等领域。 基于强大的硬件 FPGA 系统架构和模块化设计，支持各种接口模块进行灵活的个性化组合，维护简单，降低设备故障率。支持市面常见的 HDMI、DVI、DP 和 IP 输入接口，支持 10bit 视频源输入和处理，支持 4K 高清视频输入和输出；支持 16 网口和 2 光口的 LED 拼接发送卡，实现光口、网口间备份和超远距离传输，支持多屏多图层管理，输入输出 EDID 管理和预监，输入源名称修改，BKG 和OSD 设置等操作。 采用 B/S 架构，无需安装应用程序，可跨平台、跨系统进行访问及控制，可在 Windows、MAC、iOS、Android 和 Linux 环境下支持多用户在线操作，实现信息同步，支持在线升级固件版本，使用户在 PC 端即可完成硬件升级配置。 设备主面板采用无按钮全彩液晶触控屏设计，触控屏幕可查看设备当前输出网口、输入接口信号状态、显示预监画面、固件信息和设置菜单参数等，可实现双电源备份；输出可以选择纯视频接口（例如：DVI\HDMI口等），输出口亦可选择嵌入式发送卡网口输出（单张办卡16路网口输出）；支持网口输出和视频接口输出混合使用。 输出办卡：单卡支持 16 个 2K 图层，8 个 DL 图层或 4 个 4K图层，图层支持跨接口输出，且跨接口不减图层数。 支持滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布。 支持2000 个用户自定义场景，支持淡入淡出、无缝切换场景特效；场景切换响应速度＜60ms。 场景自动定时轮巡可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控、展览展示领域应用。 支持单屏独立设置 OSD，透明度叠加。 |
| 24 | ★所投显示屏制造商通过IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证，同时所投产品获得中国节能、环保、CCC认证证书；同时提供以上四项证书复印件，并加盖显示屏制造商公章； |
| 25 | ★LED显示屏制造商在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的测量管理体系符合GB/T19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，提供测量管理体系认证证书复印件并加盖显示屏制造商公章； |
| 26 | ★为保证LED显示屏制造商信息技术服务能力，制造商需具备信息技术服务运行维护标准符合性证书三级及以上证书，提供证书复印件并加盖制造商公章。 |
| 27 | ★LED显示屏制造商获得省级以上高清智慧显示工程技术研究中心认定，提供相关证明材料并加盖显示屏制造商公章； |
| 28 | ★LED显示屏产品具有保险（每次事故赔偿限额大于此项目拦标价），公众责任险、财产一切险、雇主责任险，提供所投保单复印件，并加盖显示屏制造商公章） |

注：技术要求中标示“★”的条款属于不可偏离项，必须完全满足要求。标有▲部分为重要参数，投标时需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）以证明投标产品符合招标文件技术参数及指标要求，未提供该文件或提供无效文件的，评标委员会可以认定技术参数未响应。中标人在中标公示后签订合同前需提供相关检测报告原件。

第五部分  评标办法

- 本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行详细评审，评标委员会在通过初步评审和详细评审的有效投标文件中，按照投标报价由低至高的次序向招标人推荐标明排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

- 一、评标标准和程序

- 评标委员会根据评审标准和招标文件规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有招标文件规定的无效标条款规定情形之一的，作无效标处理。

- 投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

- 1、初步评审

- 评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

- 审查以投标人提供的下列资料为准：

- （一）生产厂商投标的须提供以下材料：

- （1）投标人营业执照(副本)原件(或能有效识别二维码的复印件)。

- （二）代理商（或经销商）投标的须提供以下材料：

- （1）投标人营业执照(副本) 原件(或能有效识别二维码的复印件)。

- （2）加盖厂家公章的授权书原件或厂商授权承诺函（代理商如中标后提供生产厂商授权书，须提供本承诺）。

- 注：投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。

- 2、详细评审

- 2.1投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

- 2.2投标人的报价不高于招标控制价。

- 2.3投标人的投标报价不低于评标基准价。

- 评标基准价=A×K，以有效投标文件的评标价算术平均值为A，（计算算术平均值A时：若有效投标文件3≤有效投标文件<7家时，取算术平均值；若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高价和二个最低价），K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。

- 说明：

- ①评标基准价的计算过程和计算结果均保留小数点后2位小数。

- ②评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

- ③有效投标人是指其投标文件未被评标委员会判定为无效标的投标人。

- ④上述1至3项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述1至3项任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

- 二、定标方法：

- 1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，依法确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 2、如投标报价相同，由评标委员会抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

- 3、如排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

- 4、对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

- 三、其它

- 1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

- 2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

- 3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

本

中韩文化客厅LED显示屏采购安装项目

投 标 文 件

投标人（公章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

二O二一年   月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：               身份证号：               系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人(公章) ：

日期：        年      月      日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

## 投标承诺书

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                招标文件的全部内容，我方愿意以       元完成该招标项目，供货期：接到招标人通知后     日历天内完成供货并通过招标人验收，质量要求达到国家合格标准，质保期  2 年。

2.本次投标，我单位派出的项目负责人为       ,项目负责人联系电话             。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标承诺书提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（¥          ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺符合招标文件以及满足招标人的面料材质相关要求。

（4）我方承诺完全响应招标文件的付款方式。

（5）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月       日

厂商授权承诺函

致：　　　　　　　　　（招标人名称）：

我单位承诺：如我单位中标，在中标结果公示期满前我单位提供生产厂家对本项目的授权书，否则招标人有权取消我单位中标资格，如延误招标人工期，对招标人产生经济损失，我单位承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

设计单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

### 采购清单

项目名称：中韩文化客厅LED显示屏采购安装项目

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清户内LED显示屏（含视频控制系统） | 详见本章三.款：P1.5彩显示屏主要技术参数及指标。 | m2 | 16.59 |  |  |  |
| 2 | 专用线材 | 满足大屏与设备之间的连接 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 计算机 | CPU-I5 8G内存 128GSSD 独立显卡 1080P显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 显示屏结构及边框装饰 | 定制钢结构框架，不锈钢包边（含现场墙面拆除、成品保护、安装等施工） | m2 | 16.66 |  |  |  |
| 5 | 强电主电缆 | 铜芯主电缆线，国标YJV5*4mm2（从控制机房放至屏后），含电缆头制作 | m | 100 |  |  |  |
| 6 | 网线 | 六类网线（从控制机房放至屏后，至少四根） | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 专用配电柜 | 工作电压(V):380V 最大负载为:30KW 1 支持设备通电电源指示灯 2 支持设备通断电源指示灯 3 支持空挡、手动切换、网路切换开关 *4 支持分布式阶梯延时上电功能（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 5 支持手动开关控制显示设备 6 支持网络查询显示设备电源状态 7 支持网络一键开关控制设备电源 *8 支持网络定时开关控制设备电源（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 9 配电箱内置PLC控制器 10 配电箱内置定时任务功能 *11 支持设置不少于10组的定时任务（提供检测机构出具的含CNAS认证的产品功能性检测报告） 12 配电箱支持防雷、防浪涌功能 13 支持烟雾探测功能 14 支持探测到烟雾值过高后报警并进行断电处理 15 支持湿度探测功能 16 支持探测到湿度值过高后报警并进行断电处理 17 支持高低温探测，设置高低温阈值，达到一定温度自动启动空调或风机等设备 18 支持向后台实时传输当前检测数据 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

全费用综合单价为完成整个招标范围内的全部工程总费用（包括承包工程的施工、材料（制作安装及运费）、人工、措施费、管理费、劳务配合、水、电、税费（投标报价时统一按13%（附加税按相关规定执行）计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除）、利润、规费、便道、矛盾协调、赶工措施费等一切相关费用）。国家政策性调价、市场价格变动均不作调整。各投标人需自行踏勘现场，报价中还包括为完成确保交通和施工安全措施费用。中标后竣工结算时全费用综合单价不予调整。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日